Anexa II Specificații tehnice

Obiect: Achiziționarea mobilierului specific pentru dotarea instituțiilor de învățământ din raionul Hîncești, în cadrul proiectului „Building Together European Inclusive Education across Borders” ROMD00300, Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027.

| Nr. crt | Denumire produs | Cantitate pe instituție | Total unități | Specificații tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masă semicerc cu picioare reglabile | 20 | 120 | Formă semicerc, dimensiuni aproximative 135x68 cm (±10%), adaptabilă pentru grupuri de 4-6 copii Material:PAL melaminat min. 25 mm sau MDF / placaj stratificat sau HPL Suprafață: rezistentă la uzură, zgârieturi și curățare frecventă, finisaj mat, plăcut la atingere Cant: ABS min. 2 mm, rezistent la impact ### Structură / picioare: ### Variante acceptate: lemn masiv (fag/mesteacăn/echivalent) tratat și lăcuit ecologic sau metal vopsit electrostatic în culori calde Reglaj pe înălțime: interval: 55 – 75 cm cu sistem sigur de blocare Stabilitate: sistem anti-balans și îmbinări solide, durabile ### Siguranță: margini rotunjite integral, fără elemente ascuțite sau expuse ### Design: culori variate, adaptate mediului educațional (pastel / lemn natur) cu aspect prietenos, non-instituțional |
|  | Dulap cu sertare | 4 | 24 | ### Caracteristici generale: ### Tip: dulap vertical cu sertare, nr. sertare: estimativ 8, dimensiuni orientative: 92x 45 x 94 cm (±10%) ### Material: ### Carcasă: PAL melaminat min. 18 mm Fronturi: PAL sau MDF de calitate superioară Suprafață: rezistentă la zgârieturi și curățare frecventă și finisaj mat ### Sertare: Glisiere: metalice, cu rulmenți, extensie totală, capacitate min. 30 kg/sertar, sistem soft-close (închidere amortizată) Fund sertar: PAL/MDF (nu carton) Feronerie: calitate superioară (tip Blum, Hettich sau echivalent) mânere: ergonomice, rotunjite sau încastrate, sigure pentru copii Siguranță: sistem anti-răsturnare (posibilitate de fixare în perete), stabilitate ridicată, colțuri rotunjite ### Design: culori calde și neutre, posibilitate de combinații cromatice (organizare vizuală pentru copii) |

### 2. Cerințe generale de calitate

Mobilier destinat spațiilor educaționale și terapeutice pentru copii cu cerințe educaționale speciale (CES)

Design ergonomic, sigur și prietenos senzorial

Toate materialele utilizate vor fi: non-toxice, conforme standardului E1 sau superior (E0), fără mirosuri persistente

Suprafețe: mate (non-reflectorizante) și rezistente la zgârieturi, pete și agenți de curățare/dezinfectare

Colțuri și muchii: rotunjite (raza minimă 2–3 mm), protejate cu cant ABS min. 2 mm

Stabilitate ridicată: fără balans sau deformări

Elemente de fixare: mascate sau protejate (fără șuruburi expuse)

Protecție pardoseală: piciorușe antiderapante și antizgomot

Culori: paletă caldă și calmantă: lemn natur, alb, bej, verde pastel, albastru deschis, galben cald, fără culori stridente sau lucioase

Garanție minimă: 24 luni (recomandat 36 luni)

Durată de viață estimată: min. 7–10 ani

Livrare, montaj și instalare incluse

### 3. Condiții de livrare

- Mobilierul se livrează și se montează în fiecare instituție de învățământ menționată, cu respectarea normelor de securitate

- Ambalarea produselor trebuie să asigure protecția împotriva deteriorării în timpul transportului.

### 4. Instituții beneficiare : Întreaga achiziție va dota 6 instituții de învățământ din raionul Hîncești.

### 5. Documente solicitate ofertanților

- Fisa tehnică a produselor propuse.

- Certificat de conformitate / calitate.

- Termeni de garanție.

- Referințe sau experiență anterioară similară (recomandat).

Nota: Instituții beneficiare  - LT Mihai Sadoveanu, LT Mihai Lomonosov, GM Mihai Viteazul, LT Ștefan Holban, LT Lăpușna, GM Bobeica